ESTÁNDAR DE SEGURIDAD

MANEJO DE MALACATE

- Verifique visualmente el peso de la carga, en caso de exceder su capacidad realice las reparticiones necesarias por recorrido.

- Verifique que el tamaño de la carga y el equipo de transporte permite el ingreso al malacate.

- Verifique que las vías de acceso y evacuación estén libres de obstáculos.

- Al solicitar el malacate utilice el botón que se encuentra en la columna al lado de éste.

- Por ningún motivo introduzca la cabeza o el cuerpo para mirar, pedir o enviar el malacate a otro nivel.

- Siempre espere que la plataforma se detenga, y al abrir la puerta verifique visualmente que el malacate se encuentre en el nivel solicitado.

- Para abrir el malacate ubíquese de frente a la puerta y tome la manija con las dos manos y levante la puerta, sin tirarla. Aplica para los malacates que se abran manualmente.

- Si observa mercancía al interior del malacate retírela y ubíquela a un lado, sin obstruir las vías de circulación.

- Ingrese el estibador manual con mercancía y/o carro transportador en el centro de la plataforma.

- Asegure el estibador girando la palanca (brazo del estibador) hacia un lado.

- Para el transporte de estibas, deberá ubicarlas acostadas sobre la plataforma del malacate.

- Por ningún motivo salte o realice movimientos bruscos al intentar acomodar la mercancía dentro de la cabina.

- Si se produce la detención inesperada del malacate, repórtelo de inmediato al personal de mantenimiento o a su jefe inmediato.

- Espere que el personal encargado revise y arregle el malacate.

- Al dirigirse a otro nivel del almacén, utilice las escalas. Recuerde que el uso del malacate es para transporte de mercancía.

- El uso del malacate es únicamente para el transporte de mercancía. Y esta prohibido el transporte de personas.

- Al cerrar la puerta del malacate ubíquese de frente a la puerta después de la franja amarilla y cierre ésta con ambas manos, gradualmente y presionando el botón “cerrar puerta”, Aplica para los malacates que se abran manualmente.

- Para el mantenimiento del malacate se debe señalizar con avisos de seguridad o cinta reflectiva, indicando que está temporalmente fuera de servicio.

- Respete la señalización y bloqueo del equipo, por ningún motivo deberá ser desbloqueado, solo por personal autorizado.

- Reporte inmediatamente a su Jefe inmediato cualquier daño o incidente que ocurra con el malacate.