PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL USO DE MALACATES

Preparado por: Sergio Arango Mejía

Ingeniero Civil

INTRODUCCIÓN

Para mejorar continuamente el oficio de constructores debemos procurar dirigir todos los esfuerzos para que los trabajadores y empresas no sufran ningún tipo de limitación a causa de un accidente.

Debemos convencernos de que la vida está por encima de cualquier interés técnico o económico. Es por ello que con este documento ARL Sura quiere divulgar algunas pautas de comportamiento seguro en el uso de malacates.

Se llama la atención sobre situaciones de riesgo, recomendamos algunas posibles medidas de prevención y control para evitar los accidentes asociados a estos equipos, pero hacemos énfasis en que la no accidentalidad depende de la concurrencia de voluntades de los empresarios, constructores, profesionales de obra, trabajadores, de los conocimientos que todos tengan sobre la labor que se llevará a cabo y de la capacitación que se de a las personas que ingresan al equipo de trabajo.

1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS MALACATES

El malacate es un equipo diseñado para el transporte vertical de materiales, durante la construcción de obras en altura, en obras de minería y túneles. En algunos casos especiales se utilizan para el transporte de personas, caso en el cual los malacates tienen dispositivos de seguridad que los hacen aptos para tal fin.

Existen 2 familias de malacates y cada una de ellas requiere de un manejo especial con el fin de evitar accidentes; los principales tipos son: Malacates de cable y malacates de cremallera.

La diferencia entre estas dos familias de malacates es el sistema de suspensión del carro, el cual en el primer caso es mediante un cable que transfiere la carga al motor mediante un sistema de poleas y en segundo caso mediante una cremallera a la cual se acopla un piñón que transfiere la fuerza del motor.

Ambos tipos de malacates se pueden clasificar en:

- Auto portantes o autónomos, los cuales no necesitan estar soportados a la estructura en construcción.

- Soportados a la estructura en construcción; en los cuales los módulos que conforman la torre que guía el carro, se van armando al mismo tiempo que progresa la construcción.

La apariencia de estos tipos de malacates es la de un ascensor rústico y las partes principales que lo componen son:

- Plataforma o Cabina.

- Torres de soporte.

- Motor.

- Cable tractor o cremallera.

- Rieles de guía o guía para la plataforma o cabina.

- Conjunto motor reductor.

- Mandos eléctricos o mecánicos.

- Plataformas de cargue.

No olvide que los malacates son equipos de operación especializada por lo cual sólo deben ser operados por personal experto y con entrenamiento adecuado.

2. ACCIDENTES MAS FRECUENTES EN EL USO DE MALACATES

En la tabla siguiente se presentan una lista de accidentes de común ocurrencia y sus consecuencias.

| ## CAUSA DE ACCIDENTES | CONSECUENCIA |
| --- | --- |
| - Ubicación inadecuada del malacate | Desplome del malacate |
| - Montaje o desmontaje inadecuado del malacate | Desplome o daño del malacate |
| - Operador no calificado ni capacitado | Accidentes a personas o daño del equipo |
| - Transportar personas en el malacate | Peligro de muerte si el malacate no es apto para pasajeros |
| - Falta de señalización y protección al foso por donde circula el malacate | Amputaciones y accidentes mortales con la plataforma |
| - Falta de procedimiento para cargar y descargar el equipo | Caída de la carga o de las personas que cargan |
| - Cansancio del operador | Accidentes a personas o daño del equipo |
| - Bromas | Accidentes a personas o daño del equipo |
| - Instalaciones eléctricas inadecuadas | Accidentes a personas o daño del equipo |
| - Falta de mantenimiento | Accidentes a personas o daño del equipo |
| - Falta de protección al puesto del operador | Caída de objetos que lesionan al operador |
| - Plataformas de carga y descarga mal diseñadas o construidas | Caída de la carga o de las personas que cargan |
| - Trabajar en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas | Accidentes a personas o daño del equipo |
| - Falta de iluminación en los sitios de cargue y descargue | Accidentes a personas o daño del equipo |

# 3.  RECOMENDACIONES PARA CONTROLAR RIESGOS DE ACCIDENTES EN MALACATES.

3.1 Ubicación inadecuada del malacate

3.2 Montaje o desmontaje inadecuado del malacate

La operación de montaje y desmontaje del malacate, se debe efectuar siguiendo al pie de la letra las recomendaciones del fabricante del equipo y sólo lo debe hacer personal debidamente entrenado; el manipuleo de los tramos de torre de malacate se debe efectuar tomando las precauciones que se tienen al trabajar sobre andamios, utilizando cinturón de seguridad, caminaderos seguros, estables y pidiendo ayuda para manipular cargas altas. En caso de no contar con manual de montaje, se debe solicitar asesoría de montaje.

3.3 Operador no calificado ni capacitado

La operación de un malacate es comparable al manejo de automóviles; se requiere, además del conocimiento teórico, la práctica y los reflejos que sólo se adquieren con horas de trabajo. Un buen operario puede, además de hacer bien su trabajo, evitar situaciones de riesgo provocadas por otros.

3.4 Transportar personas en el malacate

Los malacates de construcción en la mayoría de los casos no tienen dispositivos de seguridad para proteger la vida de personas, por lo cual se debe prohibir la utilización para tal fin; algunos malacates de cremallera poseen jaulas que les dan apariencia segura, pero esto es solo apariencia. Los malacates para pasajeros deben cumplir normas internacionales similares a las de los ascensores.

3.5 Falta de señalización y protección al foso por donde circula el malacate

Los fosos y lugares por donde sube y baja el malacate, son sitios de peligro potencial muy alto, por lo cual se deben señalizar y proteger con el fin de evitar amputaciones o en el peor de los casos la decapitación.

Las personas que circulen cerca de estos sitios con cargas largas deben tener especial cuidado con no introducir la carga en el recorrido del malacate.

3.6 Falta de procedimiento para cargar y descargar el equipo

Los trabajadores que cargan y descargan el malacate deben recibir instrucción sobre esta labor, enfatizando en los siguientes puntos:

- Ubicar bien la carga dentro del equipo para que ésta no choque con obstáculos en el recorrido del malacate.

- No sobrecargar el malacate, para lo cual se debe ilustrar con medidas sencillas sobre la capacidad de carga; esto es cuántos bultos de cemento se pueden montar, cuántos adobes, cuántas baldosas etc.

- Establecer un código de señales con el operador para que sepa cuándo poner en marcha el equipo.

- Prohibir terminantemente las bromas que involucren al personal de manejo o al equipo.

- Pedir relevo cuando se sienta fatigado.

- No movilizar personas en el equipo por ningún motivo.

- No acosar al operador del malacate.

3.7 Cansancio del operador

El trabajo durante jornadas largas, disminuye los reflejos del operador y puede ser la causa de accidentes graves, es mejor tener un operador supernumerario, o, de no ser posible, compensar el tiempo de descanso cuando pase la urgencia de utilización del equipo.

3.8 Bromas

En la construcción de obras son muy comunes las bromas entre los trabajadores, las bromas son factores de riesgo en lo que a accidentes se refiere, por lo que deben evitarse, cuando las bromas involucran a los trabajadores que operan o cargan los malacates, éstas pueden desencadenar accidentes mortales por lo que se debe concientizar a los trabajadores para jamás hagan bromas con este tipo de personal.

3.9 Instalaciones eléctricas inadecuadas

Los cortos y accidentes eléctricos son consecuencia de la mala supervisión de las instalaciones eléctricas al montar los equipos, por lo cual se debe instruir al personal responsable de los equipos para que revise e informe sobre los siguientes puntos:

a) El calibre de los cables.

b) La medida del voltaje de operación de los equipos.

c) El aislamiento de los empates de alambre.

d) El contacto de partes metálicas con alambres defectuosos.

e) Los alambres tirados en el piso sin ninguna protección, en contacto con humedad.

f) La Protección al motor del malacate para que no entre en contacto con el agua.

- El sistema de puesta a tierra del equipo.

3.10 Falta de mantenimiento

Es importante establecer un programa de mantenimiento preventivo, haciendo énfasis en la revisión de los cables, cremalleras, frenos, guías del carro, tablero eléctrico, poleas y partes móviles, plataformas de cargue y descargue en los pisos.

Para la revisión del cable de suspensión se deben tener en cuenta el manual de especificaciones y características de los cables que se estén utilizando y las condiciones de amarre de los cables, de acuerdo a la capacidad de carga y el tipo de cable especificado por el fabricante del malacate.

3.11 Falta de protección al puesto del operador

El puesto de trabajo del operador del malacate está especialmente expuesto a la caída de objetos, por lo que hasta donde sea posible se debe de tratar de ubicarlo bajo una losa que lo proteja adecuadamente; como esto no siempre es posible, se debe diseñar una plataforma de protección adecuada y resistente al impacto y a cargas dinámicas.

3.12 Plataformas de carga y descarga mal diseñadas o construidas

Las plataformas de carga y descarga de los malacates deben ser diseñadas por un ingeniero teniendo en cuenta:

- Carga máxima.

- Tipo de apoyo de la plataforma.

- Materiales a utilizar en la construcción de la plataforma.

- Colocación de pasamanos.

- Colocación de rodapies.

3.13 Trabajar en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas

El trabajador alicorado o bajo el efecto de las drogas pierde sus reflejos y su capacidad de reaccionar ante situaciones imprevistas, por esto la persona que opere éste y otro tipo de equipos debe estar con pleno uso de sus facultades mentales.

3.14 Falta de iluminación en los sitios de cargue y descargue

En los trabajos nocturnos y en las obras en las que los malacates son localizados en lugares oscuros, son frecuentes los accidentes por falta de iluminación, por lo cual se debe poner especial atención a este factor con el fin de poder ver los obstáculos, vacíos y situaciones de peligro, además el operador debe poseer un radio u otro medio de comunicación que le dé seguridad a su labor.