[image: image2.jpg]ARL |SUMA >

-7//




[image: image1.jpg]ARL |SUMA >

-7//





Herramienta 9 Proforma de documento del SVE-HNIR para las empresas
INTERVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD LABORAL

Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de Hipoacusia Neurosensorial Inducida por Ruido en el Trabajo “HNIR”

Elaboró:
XXXXXXXXXXXXX
Revisado por:
XXXXXXXXXXXXX

Fecha:
XXXXXXXXX
	PROTOCOLO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA CONSERVACIÓN AUDITIVA
	No. Documento
	

	
	Versión
	00

	
	Fecha
	**/**/**

	
	Reemplaza a
	

	Empresa: 

	Área que Elabora
	Seguridad Industrial y Salud Ocupacional – ARL SURA

	Autor
	

	Aprobación
	


TABLA DE CONTENIDO

3INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL
4
ALCANCE
4
RESPONSABILIDADES
4
PROCEDIMIENTO
4
Definiciones operativas
4
Definición de caso
10
Universo de vigilancia
11
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO
12
MARCO LEGAL REFERENCIAS
21
ANEXOS
21
CONTROL DE REGISTROS
22
CONTROL DE CAMBIOS
22


INTRODUCCIÓN

El ruido es uno de los factores de riesgo con mayor presencia en los procesos y operaciones industriales y produce efectos nocivos sobre diversos órganos y sistemas, en especial sobre la audición de los trabajadores expuestos. Estos efectos pueden llegar a ser severos e irreversibles, particularmente después de exposiciones prolongadas a altos niveles de presión sonora.

Teniendo en cuenta la importancia que para una persona representa el sentido de la audición, el cual le permite la comunicación interpersonal y social, y su adecuado desempeño en las actividades de la vida diaria, es necesario que se ejecuten acciones para la prevención de sus efectos, a través del control eficiente de ruido en los ambientes laborales

Los protocolos de vigilancia epidemiológica se constituyen en una herramienta de gran utilidad para este fin, ya que en términos generales plantea la vigilancia sistemática de factores de riesgo y del estado de salud de las personas, para establecer las medidas de control pertinentes.

Este documento pretende fijar protocolos de higiene industrial y medicina del trabajo basándose en la GUÍA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL BASADA EN LA EVIDENCIA PARA HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL INDUCIDA POR RUIDO EN EL TRABAJO participes a todas las áreas involucradas para la implementación y ejecución del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Conservación Auditiva.  La utilización de esta metodología permitirá mantener ambientes seguros de trabajo con relación al riesgo planteado y por consiguiente la conservación del estado de salud auditiva de todos los trabajadores expuestos.

OBJETIVO GENERAL

Prevenir la aparición de la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo, incluido el deterioro de una condición de hipoacusia ya existente, mediante la identificación y control de la exposición a niveles de ruido perjudiciales para la salud.  

ALCANCE

Inicia con el proceso de evaluación de la gestión actual del sistema, la evaluación de la exposición a ruido en el lugar de trabajo, incluye la definición de objetivos y estrategias particularizados a la problemática, la implementación de las estrategias, la detección precoz de los casos, el diagnóstico y la calificación de origen,  el tratamiento y la rehabilitación de los trabajadores afectados y finalmente el seguimiento a los indicadores que miden el impacto y la gestión del sistema.  Enmarcado en un sistema de mejora continua se espera su ajuste permanente mediante procesos de verificación.
RESPONSABILIDADES
La aplicación de este procedimiento será promovido por el Gerente de la empresa, con la asignación de responsabilidades al jefe de SISO, Recursos Humanos, Seguridad y Salud en el Trabajo y los jefes de área.  Igualmente, en lo relacionado con el diagnóstico, la calificación  de origen, el tratamiento y la rehabilitación se consideran como responsables a los diferentes actores del sistema de seguridad social, EPS, IPS, ARL, Juntas de calificación.

PROCEDIMIENTO

Definiciones operativas

HIPOACUSIA: Es la disminución de la capacidad auditiva por encima de los niveles definidos de normalidad. Se ha graduado el nivel de pérdida auditiva con base al promedio de respuestas en decibeles. Esta se usa desde el punto de vista clínico promediando las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz. Para salud ocupacional se recomienda la inclusión de 3000 Hz en la promediación. Para el abordaje del paciente con pérdida auditiva inducida por ruido es de vital importancia la descripción frecuencial de los niveles de respuesta desde 500 hasta 8000Hz. Esto con el fin de precisar la severidad de la hipoacusia para las frecuencias agudas, que son las primeras comprometidas.

o <25 dB Audición normal

o 26-40 dB Hipoacusia leve

o 41-55 dB Hipoacusia moderada

o 56-70 dB Hipoacusia moderada a severa

o 71-90 dB Hipoacusia severa

o >90 dB Hipoacusia profunda

HIPOACUSIA CONDUCTIVA: Disminución de la capacidad auditiva por alteración a nivel del oído externo o del oído medio que impide la normal conducción del sonido al oído interno.

HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL: Disminución de la capacidad auditiva por alteración a nivel del oído interno, del octavo par craneal o de las vías auditivas centrales. Las alteraciones más frecuentes se relacionan con las modificaciones en la sensibilidad coclear.
HIPOACUSIA MIXTA: Disminución de la capacidad auditiva por una mezcla de alteraciones de tipo conductivo y Neurosensorial en el mismo oído.

HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL INDUCIDA POR RUIDO EN EL LUGAR DE TRABAJO: Es la Hipoacusia Neurosensorial producida por la exposición prolongada a niveles peligrosos de ruido en el trabajo. Aunque su compromiso es predominantemente sensorial por lesión de las células ciliadas externas, también se han encontrado alteraciones en mucha menor proporción a nivel de las células ciliadas internas y en las fibras del nervio auditivo.

TRAUMA ACÚSTICO: Es la disminución auditiva producida por la exposición a un ruido único o de impacto de alta intensidad (mayor a 120 dB).

CAMBIO DEL UMBRAL AUDITIVO TEMPORAL (CUAT): Es el descenso encontrado en los umbrales auditivos, relacionado con la exposición reciente a ruido, que desaparece en las horas o días siguientes a la exposición, para retornar a los umbrales de base. Un CUAT  se detecta cuando al comparar los resultados de la audiometría de base con la de seguimiento se encuentre un desplazamiento de 15 dB o más de los umbrales auditivos en al menos una de las frecuencias evaluadas entre 500-8000 Hz en cualquier oído. La presencia de un CUAT se considera un signo de susceptibilidad del trabajador.   Para diagnosticar el carácter temporal del descenso, debe realizarse una audiometría confirmatoria en la cual debe desaparecer dicho hallazgo; si persiste entonces se considera cambio permanente en los umbrales auditivos (CUAP). 

CAMBIO DEL UMBRAL AUDITIVO PERMANENTE (CUAP): Es el descenso encontrado en los umbrales auditivos, relacionado con la exposición a ruido, que se mantiene en el tiempo sin retornar a los umbrales de base.

AUDIOMETRÍA DE BASE: Es la audiometría tonal contra la cual se comparan las audiometrías de seguimiento. Será en principio la preocupacional o de ingreso, pero podrá ser cambiada si se confirma un cambio permanente en los umbrales auditivos (CUAP). Debe ser realizada por personal calificado y certificado, bajo los estándares de calidad definidos (audiómetros que deben cumplir con las especificaciones del estándar ANSI S3.6 –2004, con las condiciones de calibración biológica semanal) y cumplir con los siguientes requisitos: 

· Reposo auditivo de mínimo 12 horas, no sustituido por uso de protectores auditivos. 

· Debe realizarse en cabina sonoamortiguada.

· Registro de la vía aérea para las frecuencias de 500 -1000 -2000 -3000 -4000 -6000 -8000 Hz. 

· Se adiciona el registro de la vía ósea si las frecuencias de 500 – 1000 – 2000 o 3000 tiene caídas de 15 dB o más.
AUDIOMETRÍA DE CONTROL: Es la audiometría tonal que se realiza para el seguimiento y monitoreo del estado de salud auditiva del personal expuesto a ruido, los resultados de la audiometría de control deben registrarse de forma que se permita la comparación con la audiometría base. Pretende detectar cambios temporales en los umbrales auditivos (CUAT), de forma temprana, antes de que el daño definitivo ocurra. Se recomienda realizarla con la siguiente frecuencia: 100 dBA (TWA) o más: semestral - 82-99 dBA  (TWA): anual - 80 - <82 dBA (TWA): cada 5 años. Se debe considerar los trabajadores que hayan tenido cambios en el umbral auditivo (CUAP) confirmado, a los que se les realizará audiometría cada 6 meses hasta que no haya más deterioro significativo en su umbral auditivo.  
La audiometría de control debe practicarse a todos los trabajadores expuestos a ruido mayor de 80 dB(A). 

Realizar al terminar la jornada laboral  o mínimo con 4 horas de avanzada la misma, lo cual garantiza  la exposición previa a ruido. 

Utilizar la lectura frecuencial de la audiometría para su interpretación, sin corrección de los umbrales por presbiacusia. Las escalas ELI ó SAL NO se deben utilizar para la interpretación.
Los exámenes deben ser realizados por personal entrenado con audiómetros  que deben cumplir con las especificaciones del estándar ANSI S3.6 –2004, con  capacidad para  medir  las pérdidas de la capacidad auditiva en las frecuencias 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000  en Hertz, con las condiciones de calibración biológica semanal y por medio de un laboratorio especializado mínimo cada año.

Debe buscar y registrar descensos temporales en los umbrales auditivos (CUAT),  para lo cual se requiere comparar con la audiometría de base y si se detecta un cambio permanente en el umbral auditivo, esta última confirmatoria se constituirá en la nueva línea base para futuras evaluaciones.

Si se registra un CUAT (descenso igual o mayor a 15dB en al menos una de las frecuencias evaluadas) se repetirá la audiometría inmediatamente (re test).

AUDIOMETRÍA DE CONFIRMACIÓN: Es la audiometría tonal realizada bajo las mismas condiciones que la audiometría de base (reposo auditivo 12 horas y cabina sonoamortiguada), que se realiza para confirmar un descenso de los umbrales auditivos encontrado en una audiometría de control y deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la misma.

PROTECTOR AUDITIVO: Elemento de uso individual que disminuye la cantidad de ruido que ingresa por el conducto auditivo externo.

RUIDO ESTABLE. Es el ruido que presenta variaciones de presión sonora como una función del tiempo iguales o menores de 2 decibeles A.

RUIDO IMPULSIVO O IMPACTO: Ruido caracterizado por una caída rápida del nivel sonoro y que tiene una duración de menos de un segundo. La duración entre impulsos o impactos debe ser superior a un segundo, de lo contrario se considerara ruido estable.

RUIDO INTERMITENTE. Es el ruido que presenta variaciones de presión sonora como una función del tiempo mayores de 2 decibeles A.

DECIBEL : Es la unidad de medida del ruido.

MEDICIONES HIGIENICAS DE RUIDO: Evaluación cuantitativa de los niveles de ruido. La estrategia de medición debe corresponder a un método estandarizado; debe ser formulada, previa visita de inspección, por una persona experta y calificada (quien determinará el tipo de medición a realizar – dosimetría o Sonometría-, y el equipo que será requerido), la calibración de los instrumentos debe ser certificada por un laboratorio acreditado y estos deben ser calibrados antes y después de las mediciones con un calibrador acústico.  Los resultados de las mediciones ocupacionales deben ser ingresados como fuente de información para la actualización del Panorama de Factores de Riesgo y sus registros deben conservarse en medio magnético y/o en medios impresos por periodos no inferiores a 20 años.  La periodicidad con la cual deben realizarse mediciones debe ser determinada por el responsable de la Seguridad & Salud en el trabajo y los expertos higienistas encargados del sistema, teniendo en cuenta los siguientes parámetros generales:

· Inicio de un nuevo proceso que implique un nuevo centro de trabajo con exposición a ruido. 

· Instalación o retiro de maquinaria que ocasione cambios significativos en los niveles de ruido en el área o proceso.

· Cambio en la carga de trabajo (duración de la jornada), o condiciones de operación de un equipo generador de ruido, que puedan causar cambios significativos en los niveles de ruido.

· Cambios en las estructuras de las edificaciones o distribución de espacio que puedan afectar los niveles de ruido y/o la acústica, cambiando las condiciones de exposición.

· Modificación en la exposición de los  trabajadores por implementación de controles en la fuente y el medio.

· Cuando no aplica ningún criterio de los anteriores, GATI-HNIR (Guías de atención integrales en salud ocupacional) recomienda: Cada 2 años si los niveles de exposición son mayores de 95 dB(A) y  Cada 5 años sin son menores de 95 dB(A).

SONOMETRIA: Es la evaluación que busca cuantificar los niveles de ruido generados por una maquina o los existentes en los puestos de trabajo, especialmente cuando los niveles  de presión sonora son más o menos constantes.

DOSIMETRIA: Son mediciones por las cuales se determina la dosis de ruido percibida  por un trabajador en su jornada laboral

SONÓMETRO: Cualquier instrumento usado para medir niveles de presión sonora. 

VALOR LÍMITE DE EXPOSICIÓN (TLV): Se refiere a los NPS que representan las condiciones bajo las cuales se acepta que casi todos los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos nocivos para la audición.

Tabla No. 1 - Niveles permisibles para la exposición a Ruido

	Duración de la exposición diaria en horas
	Nivel de presión sonora en dBA
	TLV´s ACGIH

	8
	85
	85

	4
	90
	88

	2
	95
	91

	1
	100
	94

	½
	105
	97

	¼
	110
	100

	1/8
	115
	103


La guía técnica (gati-HNIR) recomienda conformar grupos que tengan exposición similar (GES) o que desarrollen actividades laborales similares, como estrategia para mantener vigilada la exposición a ruido de los trabajadores. Aplicar un nivel criterio de 85 dBA como límite permisible de exposición ponderada para 8 horas laborables/día (TWA), con una tasa de intercambio de 3 dB.  También sugiere evaluar la exposición con dosímetros personales y solamente usar sonómetros integradores cuando el ruido sea estable, con escasas variaciones de nivel sonoro y siempre y cuando el trabajador permanezca estacionario en su sitio de trabajo.  La resolución 1792 de 1990 (vigente) estable los limites permisibles con una rata de intercambio de 5 dB.

Definición de caso
Se define como caso en el presente sistema de acuerdo con los hallazgos de las audiometrías de seguimiento de la siguiente manera: 

CAMBIO EN EL UMBRAL AUDITIVO TEMPORAL (CUAT): Persona con evidencia en la audiometría tamiz (control)  de descensos en el umbral auditivo temporales asociados a exposición laboral a ruido (diferencia mayor o igual a 15 dB(A) en cualquier frecuencia, de cualquier oído,) con respecto a la audiometría de base. 

CAMBIO EN EL UMBRAL AUDITIVO PERMANENTE (CUAP): persona con audiometría confirmatoria que reporte disminución en el umbral auditivo con respecto a la audiometría de base asociados a exposición laboral a ruido (diferencia mayor o igual a 15 dB(A)).

HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL INDUCIDA POR RUIDO EN EL LUGAR DE TRABAJO (DAÑO AUDITIVO INSUCIDO POR RUIDO, DAIR)CASO CONFIRMADO: Persona con antecedentes ocupacionales suficientes de exposición, que puede presentar sintomatología compatible y con audiometría de confirmación que reporte Hipoacusia neurosensorial por ruido con respecto a la audiometría de base sin otras causas extralaborales, Se confirma diagnóstico de manera especializada por intermedio de la E.P.S. y la ARL.

Universo de vigilancia

Todos aquellos trabajadores que se vayan a exponer o se encuentren expuestos a niveles de ruido de 80 dBA TWA o más, o su equivalente durante la jornada laboral.

Lo anterior contempla tanto a los trabajadores que ingresen a laborar como a aquellos que tengan un cambio a una actividad que implique una exposición a los niveles de ruido antes mencionados.

Los trabajadores expuestos deben ser objeto de vigilancia durante el tiempo que perdure su exposición.
	INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO

	No
	ACTIVIDAD
	DESCRIPCIÓN
	RESPONSABLE
	DOCUMENTOS Y REGISTROS
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN O APLICATIVOS

	
	
	
	DEPENDENCIA O UNIDAD DE GESTIÓN
	CARGO Y/O PUESTO DE TRABAJO
	
	

	PLANEAR

	1
	Aplicación linea basal del SVE para la prevención de la hipoacusia
	Como inicio al proceso de implementación del SVE se aplicará la linea de base diseñada para el SVE y a partir de esta se definiran las prioridades en el plan de trabajo, siguiendo el orden propuesto en el presente procedimiento


	Proveedor Externo o interno
	Especialistas en Salud Ocupacional
	Línea basal diliganciada


	

	2
	Identificación, descripción y evaluación de las condiciones de trabajo. 
	Utilizando la información proporcionada por las siguientes fuentes describir las condiciones de trabajo de la población de cada proceso desde el punto de vista de los factores de riesgo relacionados con la aparición de Hipoacusia Neurosensorial o cambios en el umbral auditivo:

Panorama de riesgos o matriz de riesgos por área.

Análisis de seguridad en el trabajo (o análisis de riesgo por oficio)

Mediciones higiénicas de ruido (Sonometrias o Dosimetrías).  

Se recomienda Conformar grupos que tengan similar exposición (GES) o que desarrollen actividades laborales similares.

Clasificar estos grupos en categorías cualitativas de riesgo de exposición (crítico, alto, moderado, bajo), basados en simples observaciones, circunstancias de exposición, matriz de identificación de peligros , evaluación y control de riesgos, etc.

Confirmar mediante evaluaciones ambientales, las categorías de exposición cualitativas establecidas. 

Preferir mediciones con equipos de muestreo personal (dosimetrías), a las mediciones con sonómetros integradores de ruido para estimar la exposición.

Aplicar técnicas de estadística descriptiva a los resultados de las evaluaciones realizadas en cada GES, para obtener los parámetros requeridos.
	Proveedor Externo o interno
	Ingenieros, Especialistas en Salud Ocupacional, Higienistas Ocupacionales
	Informes de Mediciones de ruido 

Certificaciones de calibración de los instrumentos


	Base de datos Sistema de vigilancia Semáforo de seguimiento Mediciones de ruido 



	3
	Identificación de  áreas, procesos, grupos de trabajadores con prioridad de intervención (población objeto, universo de vigilancia)
	Utilizando la información obtenida en los dos puntos anteriores identificar las áreas, procesos y grupos de trabajadores que requieren una intervención prioritaria.


	Gerencia de planta, área SISO, Recursos humanos
	Gerente de planta, Jefe SISO, Médico salud ocupacional, Recursos humanos
	Acta de reunión

Documento Base de Seguimiento del SVE


	NA

	HACER

Objetivo: Disminuir la probabilidad de aparición de HNIR mediante la gestión de las condiciones de trabajo generadoras de ruido en la empresa

	4
	Aplicación de medidas de control específicas de acuerdo con las características del riesgo. Se definirán mediante herramientas de análisis de costos el criterio de “hasta donde sea razonablemente posible” para definir las intervenciones a gestionar. 


	1. El primer paso a considerar dentro del proceso de control de ruido es el mantenimiento de los equipos, herramientas e instalaciones aún antes de hacer las evaluaciones ambientales.  Sumado a una estrategia de orden y aseo permiten generar impacto en el corto plazo y lograr motivación dentro del grupo de trabajadores expuestos. Se recomienda realizar una evaluación inicial del estado de mantenimiento de los equipos fuente de ruido e implementar el mantenimiento correctivo a que halla lugar.

Se recomienda que la evaluación del estado de mantenimiento de los equipos se realice por parte de equipos conformados por trabajadores, del representantes deento.l iento de los equipos se realice por parte de equipos conformados por trabajadores, del  a actividades o área, supervisores y representantes de mantenimiento.

Por todo lo anterior, es básico contar con un Programa de mantenimiento que se encuentre documentado, que sea de obligatorio cumplimiento y además que sea auditado periódicamente.

Adicionalmente, se recomienda implementar una estrategia de Orden y aseo, especialmente para las áreas en las cuales existen altos niveles de ruido.

Serán técnicamente prioritarios para las áreas cargos o procesos con mayores niveles de ruido de acuerdo con las evaluaciones ambientales realizadas.  Esta información se consolida mediante la definición de los GES y debe ser cotejada con variables como el número de expuestos y la factibilidad de intervención.

2. Evaluación ambiental o divulgación de los resultados .

Los resultados de las evaluaciones ambientales deben ser divulgados inicialmente al equipo gerencial.  Este definirá la aplicabilidad de las recomendaciones propuestas y ayudará a definir las prioridades en términos de mejora de las condiciones de trabajo, considerando no solo los resultados de las evaluaciones sino la disponibilidad de recursos.

3. El control de ingeniería en la fuente es el método más efectivo para controlar definitivamente el problema de ruido excesivo en maquinaria o procesos en el lugar de trabajo. 

En este nivel de intervención (Nivel 2) juegan un papel fundamental, los equipos de mejora, apoyados por profesionales con conocimientos básicos en higiene e ingeniería. Estos analizarán la situación partiendo de los resultados de las evaluaciones ambientales y utilizando sus conocimientos del proceso, propondrán las mejoras que se requieran.  El profesional en salud ocupacional y áreas como mantenimiento o compras gestionarán las mejoras propuestas de acuerdo con los recursos y la definición de prioridades.
4.  Intervención especializada (Nivel 3) Nivel 3, teniendo en cuenta la complejidad de las posibles soluciones requiere la participación de expertos en controles de ingeniería e higiene.  Las situaciones abordadas en este nivel requieren de la formulación específica de proyectos.


	Áreas o procesos afectados, mantenimiento, SISO, Gerencia de planta.
	Jefes de área, jefe mantenimiento jefes SISO, Médico salud ocupacional, Gerente de planta
	Actas de reunión, momentos sinceros, antes y después, documentos de proyectos.

Se obtendrán registros fotográficos o de video de las diferentes mejoras implementadas.
	Base de datos semáforo de seguimiento Mediciones de ruido

Cronograma de actividades

	5
	Asignar recursos y responsables, definir cronograma 
	Una vez definidos las mejoras y estrategias, se puntualizarán las actividades requeridas y se asignarán los recursos y responsables
	Gerencia de planta, SISO, Recursos humanos Áreas involucradas
	Gerente de planta,  SISO, médico Salud ocupacional, jefes de área
	Costeo programa


	Cronograma del Sistema

	6
	Elaboración de perfiles ocupacionales para cargos críticos 
	Después de aplicar las mejoras razonablemente posibles, se definirán los cargos críticos y se elaborarán los perfiles ocupacionales requeridos.
	SISO, Recursos Humanos
	Médico Salud ocupacional, Responsable de selección de personal
	Perfil ocupacional por cargo
	Procedimiento de selección de personal

	HACER

Objetivo: Implementar un programa de protección auditiva que asegure la selección y  uso adecuado de protectores auditivos en los casos en que se requiera.

	7
	Programa de protección auditiva
	Se evaluaran los resultados de las evaluaciones ambientales verificando que se cuente con toda la información requerida, como el análisis de bandas de octava por área.

Con esta información y aplicando la herramienta para la selección de elementos de protección personal se seleccionarán los protectores auditivos que disminuyan de manera más eficiente la exposición a ruido, teniendo en cuenta criterios de calidad y confort, que garanticen su uso.

Se garantizará el acceso a estos elementos a todo trabajador que lo requiera incluso cuando se presente daños o pérdida del elemento.

Una vez establecidas las medidas de control en la fuente o en el medio se revisará el protector auditivo frente a los nuevos niveles de ruido y si aplica se realizarán los cambios pertinentes.

En el caso de presentarse alteraciones en las audiometrías de seguimiento (CUAT o CUAP) se realizará la verificación del protector como parte del programa de seguimiento de casos.

El componente de información, instrucción y entrenamiento debe apoyar este programa de manera permanente
	Áreas o líneas afectadas, SISO, área de compras y almacén.
	Jefes de área, trabajadores involucrados con el proceso, jefe de áreas de compras y almacén, jefes SISO, médico salud ocupacional
	Matríz de elementos de protección personal 

Registros de entrega de elementos de protección personal

Estándares de seguridad

Indicadores de observación del comportamiento.

Registros de capacitación
	Cronograma de actividades

Base de datos del SVE.

	HACER

Objetivo: Promover y asegurar una cultura de la seguridad basada en el comportamiento: prácticas seguras para la prevención de la hipoacusia.

	7
	Controles administrativos y Aplicación de buenas prácticas de autocuidado.
	Se aplicaran en los casos en los cuales no son posibles los controles de ingeniería o como estrategia de gestión del riesgo residual.  Se aplicarán modelos participativos, ligados a análisis de riesgos en operaciones definiendo estándares de seguridad. 

Una vez logrado el consenso frente a estos estándares, se difundirán y mediante herramientas de aseguramiento se garantizará su aplicación y cumplimiento (observación del comportamiento.)
	Áreas o líneas afectadas, mantenimiento, SISO.
	Jefes de área, trabajadores involucrados con el proceso, jefe mantenimiento jefes SISO, médico salud ocupacional
	Matríz de elementos de protección personal 

Registros de entrega de elementos de protección personal

Estándares de seguridad

Indicadores de observación del comportamiento.

Registros de capacitación
	Cronograma de actividades

	HACER

Objetivo: Informar, instruir y entrenar a los trabajadores en todos los aspectos relacionados con los efectos de la exposición a ruido laboral y extralaboral y las formas de controlar y prevenir sus efectos (GATISO HINR, 7.3 Vigilancia de la Salud de los Trabajadores)

	2
	Información
	Se harán uso de diferentes estrategias informativas, como charlas de 5 minutos, afiches, señalización de áreas folletos o rotafolios, de manera cíclica para los siguientes temas:

Niveles de ruido en la empresa y sus posibles efctos sobre la salud.

Estrategias de control implementadas por la empresa

Donde y como obtener los elementos de protección auditiva

Como reportar defectos o daños en la protección auditiva

Como reportar dos daños o defectos en los controles implementados o en los equipos

Deberes y cuidados del trabajador en el cuidado de el y el de sus compañeros
	Áreas o líneas afectadas, área médica, recursos humanos, Salud Ocupacional, IPS
	Jefes de área, trabajadores involucrados con el proceso, jefes SISO, médico salud ocupacional
	Registros de capacitación
	

	2
	Instrucción
	Los siguientes temas se apoyán mediante procesos de instrucción dirigidos por supervisores, jefes, personal de SYSO enfatizando en la impostancia de aplicar este conocimiento:

Como reportar defectos o daños en la protección auditiva

Como reportar dos daños o defectos en los controles implementados o en los equipos

Deberes y cuidados del trabajador en el cuidado de el y el de sus compañeros

Uso y mantenimiento de la protección auditiva
	Áreas o líneas afectadas, área médica, recursos humanos, Salud Ocupacional, IPS
	Jefes de área, trabajadores involucrados con el proceso, jefes SISO, médico salud ocupacional
	Registros de capacitación
	

	2
	Entrenamiento
	Los siguientes temas se apoyán mediante procesos de entrenamiento dirigidos por expertos (el experto puede ser un trabajador con amplia experiencia y conocimineto), supervisores, jefes, personal de SYSO enfatizando en las prácticas más seguras y efectivas:

Uso y mantenimiento de la protección auditiva
	Áreas o líneas afectadas, área médica, recursos humanos, Salud Ocupacional, IPS
	Jefes de área, trabajadores involucrados con el proceso, jefes SISO, médico salud ocupacional, expertos en protección auditiva
	Registros de capacitación
	

	VERIFICAR - ACTUAR

Objetivo: Detectar y atender precozmente los casos incipientes de HNIR: Vigilancia médica


Si es un cambio permanente de los umbrales auditivos (CUAP) y cumple con los criterios descritos en GATISO, remitir a la EPS,  para iniciar el estudio de la pérdida auditiva en la persona y si amerita la calificación de origen.

	
	SISO, ARL, EPS, IPS, Áreas involucradas
	Médico salud ocupacional, médicos laborales ARL, EPS

Jefes de áreas involucradas
	Informe exámenes periódicos

Registros de entrega de recomendaciones Médicas

Seguimiento a recomendaciones Médicas


	Base de datos del sistema de vigilancia para seguimiento a la población



	9
	Diagnostico oportuno, calificación de origen y tratamiento oportuno y adecuada de los casos identificados
	Remisión de casos identificados a EPS para su diagnóstico y tratamiento.

Evaluación de puestos de trabajo para calificación de origen.

Calificación de origen.

Revisión de casos y definición de planes terapéuticos en mesas laborales (EPS, ARL)
	SISO, ARL, EPS, Juntas de calificación

Áreas involucradas
	Médico salud ocupacional, médicos laborales ARL, EPS, Jefes de áreas involucradas
	Remisión de caso a EPS – ARL
Formulario de reporte de Enfermedad Laboral

Informe de evaluación de puesto de trabajo

Carta de calificación de origen

Actas de mesas laborales

Actas de reintegro


	Base de datos del sistema de vigilancia



	VERIFICAR - ACTUAR

Objetivo: Promover la calidad de vida de los trabajadores con HNIR asociados a las condiciones de trabajo: Reintegro y rehabilitación

	10
	Valoración y concepto para abordaje terapéutico.

Ajuste de la tarea y de las condiciones organizacionales y del trabajo por la empresa (Componente organizacional
	Revisión de casos y definición de planes terapéuticos en mesas laborales (EPS, ARL)

Valoración médica laboral sistemática y valoración médica especializada a necesidad 

Equipos multidisciplinarios para el abordaje terapéutico  (Médico tratante, Otorrinolaringólogo, Psicólogo, Fonoaudiología y terapia de lenguaje) generación de recomendaciones específicas para el trabajador y la empresa.

Emisión y seguimiento de recomendaciones, restricciones y sugerencias de readaptación laboral


	SISO, ARL, EPS

Áreas involucradas
	Médico salud ocupacional, médicos laborales ARL, EPS

Jefes de áreas involucradas
	Carta de recomendaciones a la empresa

Seguimiento a recomendaciones  Médicas

Actas de mesas laborales
	Base de datos del sistema de vigilancia



	11
	Hacer seguimiento a la gestión y al impacto del sistema
	Me parece que en esta forma no quedan tan claros los indicadores, creo que debemos dejarlos formulados aparte.

INDICADORES DE PROCESO:

Cobertura de Mediciones higiénicas de ruido 

Cobertura de Audiometrías (Basal y Control)

Cobertura de Capacitación 

Cumplimiento de las actividades planeadas

INDICADORES DE IMPACTO

Prevalencia de Cambios tempranos en el umbral  de la audición (CUAT), dejaría solo incidencia, Cambios permanentes en el umbral auditivo, Hipoacusia de origen ocupacional (HNIR)

Incidencia de Cambios tempranos en el umbral  de la audición (CUAT), Cambios permanentes en el umbral auditivo, Hipoacusia de origen ocupacional (dejaría solo prevalencia)

Eficacia del SVE: Numero de enfermedades laborales calificadas 

Nivel de riesgo:                                     Disminución en el nivel o categoría de riesgo por áreas o procesos

Mejoras implementadas

Cambio de comportamiento en el uso de EPP
	SISO
	Médico de salud ocupacional
	Informe de gestión del sistema
	Base de datos del sistema de vigilancia

Tabla de Indicadores de Gestión


MARCO LEGAL REFERENCIAS







· Resolución 1016 de 1989

· Resolución 1792 de 1990 

· Decreto 1295 de 1994

· Resolución 2346 de 2007 

· Resolución 1918 de 2009 

· Decreto 2566 de 2009

· Guía de atención integral basada en la evidencia para Hipoacusia Neurosensorial inducida por Ruido en el lugar de trabajo, Ministerio de la protección social 2007.

· Resolución 2844 de 2007 

ANEXOS
Seleccione los anexos que considere pertinentes, teniendo en cuenta las herramientas que ARL SURA pone a su disposición como apoyo al SVE.
CONTROL DE REGISTROS

	Código del Formato
	
	
	

	Nombre  del Formato
	
	
	

	Cargo de Responsable de la Recolección                    
	
	
	

	Protección: 
	
	
	

	Recuperación:
	
	
	

	Tiempo de Almacenamiento          
	
	
	

	Disposición Final        
	
	
	


CONTROL DE CAMBIOS

	Fecha de Actualización

(dd/mm/yyyy)
	Actualizado por (Autor)
	Cambios Realizados

( Número de sección y cambio )
	Versión #

	
	
	
	


[image: image1.jpg][image: image2.jpg]